14 CFR Part 23 条款修订历史与背景分析报告

附录 D　机轮起旋载荷

Appendix D--Wheel Spin-Up Loads

快照：Part 23 @ Amdt 23-63 as of 08/29/2017 and earlier　｜　共 1 个条款 / 2 个历史版本

文档说明与编制依据 • 修订日期、修订案号、NPRM 与 Final Rule 编号：取自 FAA 动态法规系统（DRS）「Part 23 @ Amdt 23-63 as of 08/29/2017 and earlier」条款修订版索引。 • 修订指令与讨论/评论处置段落：逐条引自本地已下载的 NPRM 与 Final Rule 官方文本，已译为中文；条文英文原文另附以供核对。 • 更正通告与 CFR 编纂校正：由官方 CFR 2016 版溯源注、federalregister.gov API 与govinfo 整期影印件三源交叉验证，详见 FAR23_更正通告权威台账.csv。 • 每个条款统一按「五节 + 一附录」编排：1 修订历史汇总 / 2 各阶段修订背景与原因深度剖析 / 3 条款原文演变对比 / 4 总结 / 5 参考文献 / 附录 DRS 条款版本记录 ID。 • 标题已写入 Word 大纲级别（1 级＝条款，2 级＝五节与附录，3 级＝小节，4 级＝子题），可在导航窗格或大纲视图中按级跳转。

# 本卷大纲

下按条款列出本卷结构。每一条款下统一设 1–5 节与附录；二级及以下标题可在 Word 导航窗格中展开。

| 条款 | 中文名称 | 英文标题（原文） | 版本数 | 更正件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § D23.1 | 机轮起旋载荷 | Wheel spin-up loads. | 2 | — |

# 目录

※ 在 Word/WPS 中按 Ctrl+A 后 F9（或右键→更新域）生成目录

# § D23.1　机轮起旋载荷（Wheel spin-up loads.）

1965-02-01 初版　｜　1993-09-07 Amdt 23-45　｜　共 2 个历史版本

## 1　§D23.1 修订历史汇总

### 1.1　条款基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 条款号 | 14 CFR § D23.1 |
| 条款标题（英文原文） | Wheel spin-up loads. |
| 中文名称 | 机轮起旋载荷 |
| 所属分部 | 附录 D 机轮起旋载荷 |
| 历史版本数 | 2 版（含 1965-02-01 初始版） |
| 时间跨度 | 1965-02-01 → 1993-09-07 （约 28 年） |
| 初版来源 | Docket 4080，1964-09-28 签发，29 FR 17945 |
| 当前状态 | Historical。2017 年 Amdt 23-64 性能化重构后本条体系已改写，本卷记录 1965–2017 年间的历史沿革。 |
| 更正通告 / CFR 编纂校正 | 无 |

### 1.2　修订沿革总表（按时间排序）

| # | 修订号 | 生效日期 | NPRM（编号 / 签发 / FR 引证） | Final Rule（案号 / 签发 / FR 引证） | 本版对 §D23.1 的修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始版 | 1965-02-01 | Notice 64-17，1964-03-25 签发，29 FR 5111 | Docket 4080，1964-09-28 签发 | 初始颁行，确立本条条文 |
| 2 | Amdt 23-45 | 1993-09-07 | Notice 90-18，1990-06-15 签发，55 FR 26534 | Docket 26269，1993-07-28 签发，58 FR 42136 | 条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致） |

### 1.3　修订脉络一览

1965 初版　初始颁行，确立本条条文　→　1993 23-45　条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致

## 2　§D23.1 各阶段修订背景与原因深度剖析

本节逐条直译 NPRM 与 Final Rule 中与本条有关的原始论述——提案说明、FAA 对评论的答复、以及修订理由。为便于核对，每段中文之下附该段英文原文（灰色小字）。

### 2.1　初始颁行（1965-02-01，初始版）：机轮起旋载荷

▪ 修订沿革：本版由 NPRM　Notice 64-17，1964-03-25 签发，29 FR 5111　提出；最终规章 Docket 4080，1964-09-28 签发，1965-02-01 生效。

▪ 本版对条文的处置：初始颁行，确立本条条文

### 2.2　Amdt 23-45（1993-09-07 生效）：条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致）

▪ 修订沿革：本版由 NPRM　Notice 90-18，1990-06-15 签发，55 FR 26534　提出；最终规章 Docket 26269，1993-07-28 签发，58 FR 42136，1993-09-07 生效。

▪ 本版对条文的处置：条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致）

## 3　§D23.1 条款原文演变对比

本节先给出颜色图例，再按版本逐条列出条文（英文原文），最后以段落结构矩阵横向对照各版本。条文表的「状态」列标明该段在本版是新增、修订、删除还是继承未变。

■ 蓝色＝本版新增　　■ 红色＝本版修订/替换　　■ 灰色删除线＝本版删除　　■ 黑色＝继承上版、未变化

### 3.1　版本1：初始版（1965-02-01 生效）　来源：Docket 4080，1964-09-28 签发，29 FR 17945

1965 年重编版，源自 CAR Part 3 相应条款。

| 段落 | 条文内容（英文原文） | 状态 |
| --- | --- | --- |
| (a) | The following method for determining wheel spin-up loads for landing conditions is based on NACA T.N. 863. However, the drag component used for design may not be less than the drag load prescribed in Sec. 23.479(b). where-- FH max = maximum rearward horizontal force acting on the wheel (in pounds); re = effective rolling radius of wheel under impact based on recommended operating tire pressure (which may be assumed to be equal to the rolling radius under a static load of njWe) in feet; Iw = rotational mass moment of inertia of rolling assembly (in slug feet); VH = linear velocity of airplane parallel to ground at instant of contact (assumed to be 1.2 , in feet per second); VC = peripheral speed of tire, if pre-rotation is used (in feet per second) (there must be a positive means of pre-rotation before pre-rotation may be considered); n = effective coefficient of friction (0.80 may be used); FV max = maximum vertical force on wheel (pounds) = njWe, where We and nj are defined in Sec. 23.725; tz = time interval between ground contact and attainment of maximum vertical force on wheel (seconds). (However, if the value of FV max, from the above equation exceeds 0.8 FV max, the latter value must be used for FH max.) | 新增 |
| (b) | This equation assumes a linear variation of load factor with time until the peak load is reached and under this assumption, the equation determines the drag force at the time that the wheel peripheral velocity at radius re equals the airplane velocity. Most shock absorbers do not exactly follow a linear variation of load factor with time. Therefore, rational or conservative allowances must be made to compensate for these variations. On most landing gears, the time for wheel spin-up will be less than the time required to develop maximum vertical load factor for the specified rate of descent and forward velocity. For exceptionally large wheels, a wheel peripheral velocity equal to the ground speed may not have been attained at the time of maximum vertical gear load. However, as stated above, the drag spin-up load need not exceed 0.8 of the maximum vertical loads. DISTRIBUTION TABLE Former section Revised section 3.0 23.1 3.1 Executed or transferred to Part 1 [New]. 3.10-3.19 Transferred to Part 21 [New]. 3.20 (less 2d sentence of (a) (2) and 2d and 3d sentences of (b)). 23.3 3.20 (a)(2) (2d sentence) Surplusage. 3.20 (b) (2d and 3d sentences) Obsolete. 3.20-1 23.3 3.20-2 (1st sentence) 23.3 3.20-2 (less 1st sentence) Not a rule. 3.61 23.21 3.62-3.65 Transferred to part 21 [New]. 3.71 23.23 3.71-1 23.21 3.72 23.31 3.72-1 Not a rule. 3.73 (1st sentence) 23.29 3.73 (less 1st sentence) 23.1591 3.79-1 Transferred to Part 21[New]. 3.72-2 Not a rule. 3.73-3(a) Not a rule. 3.73-3(b) 23.29 3.73-3 (less (a) and (b)) 23.1589 3.74 23.25 3.75 23.25 3.76 23.1589 3.76-1 Not a rule. 3.80 Surplusage. 3.81 23.45 3.82 23.49 3.82-1 23.49 3.83 23.49 3.84 (less (c)) 23.51 3.84(c) 23.1587 3.84-1 Not a rule. 3.84-2 23.51 3.84-3 Not a rule. 3.84a 23.51 3.85(a) 23.65 3.85(b) 23.67 3.85 (less (a) and (b)) 23.77 3.85-1 Not a rule. 3.85-2 Obsolete. 3.85-3 23.67 3.85-4(last sentence) 23.473 3.85-4(less last sentence) Surplusage. 3.85-5(b) (less (1) and (2)) 23.65 | 新增 |

### 3.2　段落结构演变矩阵（横向对照 2 个版本）

| 段落 | 初始版 (1965-02-01) |
| --- | --- |
| (a) | ● 新增 |
| (b) | ● 新增 |

## 4　§D23.1 总结

本条各版本的修订动因未在 NPRM/Final Rule 前言中展开说明，多为随主修订案一并调整的编辑性或交叉引用性修改。

本条取证提示 共 2 个历史版本：初始版, Amdt 23-45。 其中 0 个版本在本地文献中检索到明确修订指令原文；1 个版本检索到重印全文。 本条未见更正通告。

## 5　参考文献

下列文件均已下载并保存于本地目录「FAR 23/Rulemaking Docs」；FR 引证格式为「卷号 FR 起始页码」。文件名保留原名以便按名检索。

| 编号 | 类型 | 文件编号 / 案号 | Federal Register 引证与日期 | 本地文件名 / 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | Final Rule（颁行） | Docket 4080 | （FR 引证未在文本中标注） | FinalRule_Docket 4080_Amdt23-0_1964-12-18_0002.txt |
| [2] | NPRM（提案） | Notice 64-17 / Docket 4080 | 29 FR 5111 | NPRM_Notice 64-17_Docket4080_29FR5111_1964-04-14.txt |
| [3] | Final Rule（颁行） | Docket 26269 | 58 FR 42136 | FinalRule_Docket 26269_Amdt23-45_58FR42136_1993-08-06_0003.txt |
| [4] | NPRM（提案） | Notice 90-18 / Docket 26269 | 55 FR 26534 | NPRM_Notice 90-18_Docket26269_55FR26534_1990-06-28.txt |
| [5] | 修订记录 | FAA 动态法规系统（DRS）条款修订版索引 | Part 23 @ Amdt 23-63 as of 08/29/2017 and earlier | FAR23_Amdt23-63_条款清单.csv（本地） |
| [6] | 条文校对 | 1965 年重编原始规章（初始条文） | 29 FR 17955，1964-12-18 | FinalRule_Docket 4080_Amdt23-0_1964-12-18_0002.txt |

## 附录　DRS 条款版本记录 ID

FAA 动态法规系统（DRS）中 §D23.1 各历史版本的记录 ID，可用于在 DRS 中直接定位相应版本条文。

| 修订号 | 生效日期 | DRS 记录 ID（docUniqueId） |
| --- | --- | --- |
| 初始版 | 1965-02-01 | 42ce0813-02dc-4d68-9bbf-8a10d31a0e08 |
| Amdt 23-45 | 1993-09-07 | b9266c45-1e63-47dc-9641-e4158e788349 |