14 CFR Part 23 条款修订历史与背景分析报告

附录 F　试验程序

Appendix F--Test Procedure

快照：Part 23 @ Amdt 23-63 as of 08/29/2017 and earlier　｜　共 3 个条款 / 5 个历史版本

文档说明与编制依据 • 修订日期、修订案号、NPRM 与 Final Rule 编号：取自 FAA 动态法规系统（DRS）「Part 23 @ Amdt 23-63 as of 08/29/2017 and earlier」条款修订版索引。 • 修订指令与讨论/评论处置段落：逐条引自本地已下载的 NPRM 与 Final Rule 官方文本，已译为中文；条文英文原文另附以供核对。 • 更正通告与 CFR 编纂校正：由官方 CFR 2016 版溯源注、federalregister.gov API 与govinfo 整期影印件三源交叉验证，详见 FAR23_更正通告权威台账.csv。 • 每个条款统一按「五节 + 一附录」编排：1 修订历史汇总 / 2 各阶段修订背景与原因深度剖析 / 3 条款原文演变对比 / 4 总结 / 5 参考文献 / 附录 DRS 条款版本记录 ID。 • 标题已写入 Word 大纲级别（1 级＝条款，2 级＝五节与附录，3 级＝小节，4 级＝子题），可在导航窗格或大纲视图中按级跳转。

# 本卷大纲

下按条款列出本卷结构。每一条款下统一设 1–5 节与附录；二级及以下标题可在 Word 导航窗格中展开。

| 条款 | 中文名称 | 英文标题（原文） | 版本数 | 更正件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| § F23 | 自熄材料的可接受试验程序（用于表明对 §23.853 的符合性） | (An acceptable test procedure for self-extinguishing materials for showing \ncompliance with Sec. 23.853(e)) | 3 | — |
| § F23.1 | 第一部分——用于表明对 §23.853、§23.855 与 §23.1359 符合性的自熄材料可接受试验程序 | Part I--Acceptable Test Procedure for Self-Extinguishing Materials for Showing Compliance With Sec. Sec. 23.853, 23.855, and 23.1359 | 1 | — |
| § F23.2 | 第二部分——测定隔热/隔声材料可燃性与火焰传播特性的试验方法 | Part II--Test Method To Determine the Flammability and Flame Propagation \nCharacteristics of Thermal/Acoustic Insulation Materials | 1 | — |

# 目录

※ 在 Word/WPS 中按 Ctrl+A 后 F9（或右键→更新域）生成目录

# § F23　自熄材料的可接受试验程序（用于表明对 §23.853 的符合性）（(An acceptable test procedure for self-extinguishing materials for showing \ncompliance with Sec. 23.853(e))）

1978-12-01 初版　｜　1996-03-11 Amdt 23-49　｜　共 3 个历史版本

## 1　§F23 修订历史汇总

### 1.1　条款基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 条款号 | 14 CFR § F23 |
| 条款标题（英文原文） | (An acceptable test procedure for self-extinguishing materials for showing \ncompliance with Sec. 23.853(e)) |
| 中文名称 | 自熄材料的可接受试验程序（用于表明对 §23.853 的符合性） |
| 所属分部 | 附录 F 试验程序 |
| 历史版本数 | 3 版（含 1978-12-01 初始版） |
| 时间跨度 | 1978-12-01 → 1996-03-11 （约 18 年） |
| 初版来源 | Docket 14324, 14606, 14625, 14685, 14779，1978-10-20 签发，41 FR 55454 |
| 当前状态 | Historical。2017 年 Amdt 23-64 性能化重构后本条体系已改写，本卷记录 1965–2017 年间的历史沿革。 |
| 更正通告 / CFR 编纂校正 | 无 |

### 1.2　修订沿革总表（按时间排序）

| # | 修订号 | 生效日期 | NPRM（编号 / 签发 / FR 引证） | Final Rule（案号 / 签发 / FR 引证） | 本版对 §F23 的修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amdt 23-23 | 1978-12-01 | Notice 75-10，1975-02-27 签发 Notice 75-19，1975-02-27 签发 Notice 75-23，1975-02-27 签发 Notice 75-26，1975-02-27 签发 Notice 75-31，1975-02-27 签发 | Docket 14324, 14606, 14625, 14685, 14779，1978-10-20 签发，41 FR 55454 | 初始颁行，确立本条条文 |
| 2 | Amdt 23-34 | 1987-02-17 | Notice 83-17，1983-09-23 签发，48 FR 52010 | Docket 23516，1987-01-08 签发，52 FR 1806 | 条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致） |
| 3 | Amdt 23-49 | 1996-03-11 | Notice 94-21，1994-07-14 签发，59 FR 37620 | Docket 27806，1996-01-29 签发，61 FR 0 | 条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致） |

### 1.3　修订脉络一览

1978 初版　初始颁行，确立本条条文　→　1987 23-34　条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致　→　1996 23-49　条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致

## 2　§F23 各阶段修订背景与原因深度剖析

本节逐条直译 NPRM 与 Final Rule 中与本条有关的原始论述——提案说明、FAA 对评论的答复、以及修订理由。为便于核对，每段中文之下附该段英文原文（灰色小字）。

### 2.1　初始颁行（1978-12-01，Amdt 23-23）：自熄材料的可接受试验程序（用于表明对 §23.853 的符合性）

▪ 修订沿革：本版由 NPRM　Notice 75-10，1975-02-27 签发；Notice 75-19，1975-02-27 签发；Notice 75-23，1975-02-27 签发；Notice 75-26，1975-02-27 签发；Notice 75-31，1975-02-27 签发　提出；最终规章 Docket 14324, 14606, 14625, 14685, 14779，1978-10-20 签发，41 FR 55454，1978-12-01 生效。

▪ 本版对条文的处置：初始颁行，确立本条条文

来源：Final Rule｜43 FR 50578｜FinalRule_Docket 14324_ 14606_ 14625_ 14685_ 14779_Amdt23-23_25-46_27-16_29_43FR50578_1978-10-30_0003.txt

▪ 背景与评论处置（1）：提案 7-12。关于增加新 §23.853(e) 条的提案未收到不利评论。然而，为了确保解释的一致性，第 25 部附录 F 的适用部分被列入第 23 部的新附录 F 中，且提案中的相应引用也随之修订。

英文原文：

Proposal 7-12. No unfavorable comments were received on the proposal to add a new Sec. 23.853(e). However, to insure consistent interpretation, the applicable portions of Appendix F to Part 25 are set forth in a new Appendix F to Part 23, and the corresponding reference in the proposal is revised accordingly.

来源：Final Rule｜43 FR 50578｜FinalRule_Docket 14324_ 14606_ 14625_ 14685_ 14779_Amdt23-23_25-46_27-16_29_43FR50578_1978-10-30_0003.txt

▪ 背景与评论处置（2）：然而，关于试验程序的对第 25 部附录 F 的交叉引用予以保留。另请参阅关于提案 7-12 的讨论。

英文原文：

However, the cross-reference to Appendix F of Part 25 for test procedures has been retained. See also the discussion of Proposal 7-12.

### 2.2　Amdt 23-34（1987-02-17 生效）：条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致）

▪ 修订沿革：本版由 NPRM　Notice 83-17，1983-09-23 签发，48 FR 52010　提出；最终规章 Docket 23516，1987-01-08 签发，52 FR 1806，1987-02-17 生效。

▪ 本版对条文的处置：条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致）

来源：Final Rule｜52 FR 1806｜FinalRule_Docket 23516_Amdt21-59_23-34_36-13_52FR_1987-01-15.txt

▪ 背景与评论处置（1）：提案 34 —— 一位评论者认为，该提案未能成功地准确纳入 §25.853 条中关于内部材料燃烧试验的要求。最严重的是遗漏了 §25.853(b) 段通过引用第 25 部附录 F 第 (d) 段而要求的 12 秒垂直燃烧试验。美国联邦航空局（FAA）同意该评论者的观点。按照目前的表述，相关要求将需要进行火焰接触 60 秒的垂直试验，而 §25.853(b) 段要求的是 12 秒的接触时间。因此，§23.853(d)(3)(ii) 段中材料的火焰接触时间从 60 秒减少至 12 秒。该评论者指出，在 §23.853(d)(1) 段中，“towel”一词应为复数，且第二句中的“probably”一词应改为“probable”。美国联邦航空局（FAA）同意，并在最终规章中进行了这些修改。该评论者建议将短语“或其它等效方法”改为“或其它经批准的等效方法”，以符合第 25 部的表述。
美国联邦航空局（FAA）同意并按照建议，在 §23.853(d)(3)(ii) 条中加入了“或其它经批准的等效方法”这一短语。

英文原文：

Proposal 34 -- One commenter contends that the proposal does not succeed in accurately incorporating the interior materials burn test requirements of Sec. 25.853. The most serious is the omission of the 12-second vertical burn test of Sec. 25.853(b) required by its reference to Part 25, Appendix F, paragraph (d). The FAA agrees with the commenter. The requirements, as stated, would require a vertical test with the flame applied for 60 seconds, whereas Sec. 25.853(b) requires an application period of 12 seconds. The time period for application of the flame to materials of Sec. 23.853(d)(3)(ii), therefore, is reduced from 60 seconds to 12 seconds. This commenter notes that in Sec. 23.853(d)(1) the word "towel" should be plural and the word "probably" in the second sentence should read "probable." The FAA agrees and these changes are made in the final rule. This commenter suggests that the phrase "or other equivalent methods" be changed to read "or other approved equivalent methods" in order to conform to the reading of Part 25. The FAA agrees and has incorporated the phrase "or other approved equivalent methods" in Sec. 23.853(d)(3)(ii), as suggested.

来源：Final Rule｜52 FR 1806｜FinalRule_Docket 23516_Amdt21-59_23-34_36-13_52FR_1987-01-15.txt

▪ 背景与评论处置（2）：提案 58 —— 一位评论者指出，第 23 部附录 F 的 (b) 段没有涉及小零件或电线电缆绝缘材料的试验，应当在 (b) 段前增加如下措辞进行修订：“除电线电缆绝缘材料和小零件所用材料外，……”此外，该评论者表示，(b) 段应予以修订，以引用本附录 (d) 段和 (e) 段下的试验，以及 (e) 段中提到的试样安装指令。美国联邦航空局（FAA）认定，建议的引导词不适用于 (b) 段，因为如果局长发现这些项目会对火灾蔓延产生显著影响，则必须按照 §23.853(d)(3)(v) 条或通过其他经批准的等效方法对这些项目进行试验。美国联邦航空局（FAA）同意评论者的观点，即附录 F 的 (b) 段应予以修订，以引用 (d) 段和 (e) 段下的试验，而不仅仅是附录的 (d) 段。
美国联邦航空局（FAA）也同意评论者的观点，即应包含 §(e) 段所述试样的安装指令，且 §(b) 段已修订以包含 §(e) 段水平试验的试样安装指令。这些指令与第 25 部附录 F §(b) 段的指令基本相同，后者包含了执行水平试验的可接受试样配置。

英文原文：

Proposal 58 -- One commenter notes that paragraph (b) of Appendix F of Part 23, does not address tests for small parts or wire and cable insulation and should be amended by prefacing paragraph (b) with the words: "Except as provided for materials used in electrical wire and cable insulation and in small parts,..." In addition, this commenter states that paragraph (b) should be revised to refer to tests under paragraphs (d) and (e) of this Appendix plus instructions for mounting the specimen referred to in paragraph (e). The FAA has determined that the prefacing words suggested are not appropriate to paragraph (b) because if the Administrator finds that these items would contribute significantly to the propagation of a fire, these items must then be tested as stated in Sec. 23.853(d)(3)(v) or by other approved equivalent methods. The FAA agrees with the commenter that paragraph (b) of Appendix F should be revised to refer to the tests under paragraphs (d) and (e), not just paragraph (d) of the Appendix. The FAA also agrees with the commenter that instructions for mounting the specimen referred to in paragraph (e) should be included, and paragraph (b) is revised to include the instructions for mounting the specimen for the horizontal test of paragraph (e). These instructions are substantially the same as those of Appendix F, paragraph (b) of Part 25 which contain an acceptable test specimen configuration for performing the horizontal test.

来源：Final Rule｜52 FR 1806｜FinalRule_Docket 23516_Amdt21-59_23-34_36-13_52FR_1987-01-15.txt

▪ 背景与评论处置（3）：提案 73 至 78 —— 两名评论者探讨了关于将第 36 部附录 F 标准扩展至新通勤类飞机的问题。一名评论者建议允许申请人通过符合附录 F（包含螺旋桨驱动小型飞机标准）或附录 C（包含运输类大型飞机标准）中的任何一项来证明符合第 36 部。美国联邦航空局（FAA）基于两个原因不赞同这一建议。首先，美国联邦航空局（FAA）和国际民航组织（ICAO）收集的数据表明，重量在 19,000 磅限制以下的涡轮动力螺旋桨驱动飞机在满足附录 F 限制方面几乎没有困难。其次，附录 C 标准主要是为包括大型商业涡轮喷气动力飞机在内的更大飞机制定的。因此，附录 C 涉及更精密的测试和数据修正。
由于附录 C 试验给申请人带来的费用显著增加，美国联邦航空局（FAA）认为该建议是不切实际的，且不符合公众利益。

英文原文：

Proposals 73 through 78 -- Two commenters address the issue of the proposed extension of Part 36, Appendix F, standards to the new commuter category airplane. One commenter suggests an applicant be permitted to show compliance with Part 36 by complying with either Appendix F, which contains the standards for propeller-driven small airplanes, or with Appendix C, which contains the standards for transport category large airplanes. The FAA does not concur with this suggestion for two reasons. First, data collected both by the United States and by the International Civil Aviation Organization (ICAO) shows that turbine-powered, propeller-driven airplanes below the 19,000 pound limit would have little difficulty meeting the Appendix F limit. Second, the Appendix C standard was developed primarily for larger airplanes including the large commercial turbojet-powered airplanes. Accordingly, Appendix C involves more precision testing and data correction. Since the Appendix C tests are considerably more expensive to the applicant, the FAA considers the suggestion to be impractical and not in the public interest.

来源：NPRM（提案）｜48 FR 52010｜NPRM_Notice 83-17_Docket23516_48FR52010_1983-11-15.txt

▪ 背景与评论处置（4）：在第 78-14 号通告中，美国联邦航空局（FAA）提议将座舱内部的适航标准设定为与《联邦规章汇编》（FAR）§25.853 条相同，用于根据 SFAR No. 41 进行飞机型号合格证认证。由于收到针对该提案的评论，美国联邦航空局（FAA）并未将提议的标准纳入 SFAR No. 41，而是修订了第 91 部和第 135 部运行规章，以实现该目标并回应收到的评论。《联邦规章汇编》（FAR）§91.58 条和 §135.170 条“座舱内部材料”规定，任何人不得运行根据 SFAR No. 41 颁发的修订型号合格证或补充型号合格证且最大认证起飞重量超过 12,500 磅的飞机，除非在该 SFAR 项下颁发初始适航证后一年内，该飞机符合本章 §25.853 (a)、(b)、(b-1)、(b-2) 和 (b-3) 段在 1978 年 9 月 26 日生效时所规定的座舱内部要求。
设定一年的期限是为了允许对现有飞机进行翻新，以减轻运营商的负担，使其能够利用飞机长时间停场的时间。对于将在通勤类中取得型号合格证的新飞机而言，情况并非如此。因此，考虑到与座舱内部相关的首要安全问题是乘客人数而非飞机重量，美国联邦航空局（FAA）提议，作为型号合格证的要求，无论重量如何，通勤类飞机座舱内部的材料应符合与 FAR §25.853 (a)、(b)、(b-1)、(b-2) 和 (b-3) 段所规定的标准相等的标准。由于通勤类飞机可能在 19 名乘客的情况下取证，美国联邦航空局（FAA）主张，无论飞机重量如何，公众都有权获得这些标准所提供的保护。
此外，拟修订第 23 部附录 F，以包含一个可接受的水平试验程序，用于证明符合拟议的 §23.853 条。通过建立新通勤类的修订案，第 23 部的适航标准以及第 36 部附录 F 的噪声标准将适用于所有拟议通勤类飞机的取证。美国联邦航空局（FAA）拟修订第 91 部《通用运行和飞行规则》中的 §91.213 条“副驾驶要求”，以允许在飞机获得单人运行型号合格证的情况下，在没有被指定为副驾驶的飞行员时运行通勤类飞机。拟通过增加一个新条来修订第 135 部《空中出租车运营商和商业运营商》，规定就第 135 部而言，通勤类飞机被视为小型飞机。
§135.169 条“附加适航要求”将被修订，以将通勤类飞机纳入符合第 135 部规则地承载 10 名或更多乘客的可接受飞机范围。此外，拟对 §135.399 条“小型非运输类飞机性能使用限制”进行修订，以禁止通勤类飞机在超过飞行手册中规定的批准重量下运行，并要求其满足与用于航空运输的大型飞机类似的障碍物净空要求。

英文原文：

In Notice No. 78-14, the FAA proposed standards for compartment interiors equal to those of Sec. 25.853 of the FAR of type certification of airplanes to the airworthiness standards of SFAR No. 41. As the result of comments received to this proposal, rather than include the proposed standards in SFAR No. 41, the FAA amended the operating rules, Part 91 and 135, to achieve this objective and respond to the comments received. Section 91.58 and 135.170, Materials for compartment interiors, of the FAR, state that no person may operate an airplane that conforms to an amended or supplemental type certificate issued in accordance with SFAR No. 41 for a maximum certificated takeoff weight in excess of 12,500 pounds, unless within one year after issuance of the initial airworthiness certificate under that SFAR, the airplane meets the compartment interior requirements set forth in Sec. 25.853 (a), (b), (b-1), (b-2), and (b-3) of this chapter, in effect on September 26, 1978. The one-year period was specified to allow the refurbishing of existing airplanes to lessen the burden on operators to take advantage of periods when their airplanes are down for extended periods. This is not the case for new airplanes to be type certificated in the commuter category. Therefore, considering that the number of passengers is the principal safety issue relative to compartment interiors rather than the airplane weight, the FAA is proposing that the materials for commuter category airplane compartment interiors comply with the standards that are equal to those set forth in Sec. 25.853 (a), (b), (b-1), (b-2), and (b-3) of the FAR irrespective of the weight as a requirement for type certification. Since the commuter category airplane may be certificated with 19 passengers, the FAA contends that the traveling public is entitled to the protection afforded by these standard regardless of the weight of the airplane. In addition, Appendix F of Part 23 is proposed to be revised to include an acceptable horizontal test procedure for the showing of compliance with Sec. 23.853 as proposed.

The airworthiness standards of Part 23, through the amendment establishing the new commuter category, and the noise standards of Part 36, Appendix F, will be applicable to all certifications of airplanes in the proposed commuter category.

The FAA is proposing to amend Sec. 91.213, Second-in-command requirements, of Part 91 - General Operating and Flight Rules, to allow operation of a commuter category airplane without a pilot who is designated as a second-in-command if that airplane is type certified for operations with one pilot. It is proposed to amend Part 135 - Air Taxi Operators and Commercial Operators, by adding a new section stating that for purposes of Part 135, a commuter category airplane is considered a small airplane. Section 135.169, Additional airworthiness requirements, would be amended to include the commuter category airplane as an acceptable airplane for carrying 10 or more passengers in accordance with rules of Part 135. It is further proposed that Sec. 135.399; small nontransport category airplane performance operating limitations, be amended to prohibit operation of commuter category airplanes at weights in excess of the approved weights stated in the Airplane Flight Manual and to require an obstacle clearance requirement similar to that required of large airplanes being used in air transportation.

来源：NPRM（提案）｜48 FR 52010｜NPRM_Notice 83-17_Docket23516_48FR52010_1983-11-15.txt

▪ 背景与评论处置（5）：用于证明符合拟议的 §23.853 条。第 25 部附录 F 第 (e) 段提供了相应的标准，且为本提案的来源。

英文原文：

Source: Necessary for the showing of compliance with proposed Sec. 23.853. Part 25, Appendix F, Paragraph (e), provides appropriate criteria and is the source of this proposal.

### 2.3　Amdt 23-49（1996-03-11 生效）：条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致）

▪ 修订沿革：本版由 NPRM　Notice 94-21，1994-07-14 签发，59 FR 37620　提出；最终规章 Docket 27806，1996-01-29 签发，61 FR 0，1996-03-11 生效。

▪ 本版对条文的处置：条文未改动（本版为交叉引用或其他条款修订所致）

来源：Final Rule｜61 FR 5151｜FinalRule_Docket 27806_Amdt23-49_61FR5151_1996-02-09.txt

▪ 背景与评论处置（1）：最后，§23.1359(c) 条将提供电线和电缆的燃烧标准。本提案还包括对第 23 部附录 F 的修订，以增加适当的电线测试标准。

英文原文：

Finally, Sec. 23.1359(c) would provide burn criteria for electrical wire and cables. A revision to appendix F of part 23 that would add appropriate wire testing criteria was also included in this proposal.

来源：Final Rule｜61 FR 5151｜FinalRule_Docket 27806_Amdt23-49_61FR5151_1996-02-09.txt

▪ 背景与评论处置（2）：本提案将修订附录 F，以提供测试电线的必要程序，从而确保电线符合 §23.1359 条的燃烧要求。它还将分别增加用于满足 §23.855(c)(2) 条和 §23.1359(c) 条中提出的 45 度和 60 度角燃烧试验要求的程序。(b) 段将阐明拟议测试程序中应使用的试样配置。

英文原文：

This proposal would revise appendix F to provide the procedures needed to test electrical wire to ensure that the wire meets the burn requirements of Sec. 23.1359. It would also add procedures for meeting the 45 degree and 60 degree angle burn test requirement proposed in Secs. 23.855(c)(2) and 23.1359(c), respectively. Paragraph (b) would clarify the specimen configuration to be used in the proposed testing procedures.

来源：NPRM（提案）｜59 FR 37620｜NPRM_Notice 94-21_Docket27806_59FR37620_1994-07-22.txt

▪ 背景与评论处置（3）：这一拟议的电线燃烧标准是必要的，因为在第 23 部飞机的设计中电气系统的使用有所增加，从而导致安装的电线数量随之增加。这种增加的使用导致需要确保电线绝缘材料不会成为飞行中火灾的源头，和/或不会传播来自其他源头的火灾。本提案中的电线燃烧要求，连同修订后的附录 F 中确定的试验，将确保安装的电线具有能够降低飞行中危险火灾可能性的绝缘材料。

英文原文：

This proposed burn criteria for wire is necessary because of the increased use of electrical systems in the design of part 23 airplanes and the resulting increase in the amount of electrical wire being installed. This increased use results in the need to ensure that wire insulating material does not become the source of an in-flight fire and/or that it does not propagate a fire from another source. The electrical wire burn requirements in this proposal, along with the testing identified in revised appendix F, would ensure that installed electrical wire has insulating material that reduces the possibility of hazardous in-flight fires.

## 3　§F23 条款原文演变对比

本节先给出颜色图例，再按版本逐条列出条文（英文原文），最后以段落结构矩阵横向对照各版本。条文表的「状态」列标明该段在本版是新增、修订、删除还是继承未变。

■ 蓝色＝本版新增　　■ 红色＝本版修订/替换　　■ 灰色删除线＝本版删除　　■ 黑色＝继承上版、未变化

（本地文献中未检索到本条各版本的重印全文，请参照 1.2 沿革总表与各版修订指令。）

### 3.1　段落结构演变矩阵（横向对照 3 个版本）

（无可用全文，矩阵略。）

## 4　§F23 总结

下表按「驱动力」归纳本条各次修订的成因（依据各版 NPRM/Final Rule 原文关键词自动归纳）。

| 驱动力 | 在本条上的体现（原文摘录） | 对应版本 |
| --- | --- | --- |
| 产业豁免压力倒逼 | allow the refurbishing of existing airplanes to lessen the burden on operators to take advantage of periods when their airplanes are down for extended periods. This is not the case for new airplanes to be type certifica… | Amdt 23-34 |
| 澄清性与编辑性修订 | 855(c)(2) and 23.1359(c), respectively. Paragraph (b) would clarify the specimen configuration to be used in the proposed testing procedures. This proposed burn criteria for wire is necessary because of the increased use… | Amdt 23-49 |

本条取证提示 共 3 个历史版本：Amdt 23-23, Amdt 23-34, Amdt 23-49。 其中 0 个版本在本地文献中检索到明确修订指令原文；0 个版本检索到重印全文。 本条未见更正通告。

## 5　参考文献

下列文件均已下载并保存于本地目录「FAR 23/Rulemaking Docs」；FR 引证格式为「卷号 FR 起始页码」。文件名保留原名以便按名检索。

| 编号 | 类型 | 文件编号 / 案号 | Federal Register 引证与日期 | 本地文件名 / 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | Final Rule（颁行） | Docket 14324 | 41 FR 55454 | FinalRule_Docket 14324_Amdt21-44_23-17_25-38_27_41FR55454_1976-12-20_0002.txt |
| [2] | Final Rule（颁行） | Docket 14324 | 43 FR 50578 | FinalRule_Docket 14324_ 14606_ 14625_ 14685_ 14779_Amdt23-23_25-46_27-16_29_43FR50578_1978-10-30_0003.txt |
| [3] | NPRM（提案） | Notice 75-10 / Docket 14324 | （FR 引证未在文本中标注） | NPRM_Notice 75-10_Docket14324_1975-03-07.txt |
| [4] | Final Rule（颁行） | Docket 23516 | 52 FR 1806 | FinalRule_Docket 23516_Amdt21-59_23-34_36-13_52FR_1987-01-15.txt |
| [5] | Final Rule（颁行） | Docket 23516 | 55 FR 18570 | FinalRule_Docket 23516_Amdt23-39_55FR18570_1990-05-02_0002.txt |
| [6] | NPRM（提案） | Notice 83-17 / Docket 23516 | 48 FR 52010 | NPRM_Notice 83-17_Docket23516_48FR52010_1983-11-15.txt |
| [7] | Final Rule（颁行） | Docket 27806 | 61 FR 0 | FinalRule_Docket 27806_Amdt91-248_61FR_1996-02-28_0002.txt |
| [8] | Final Rule（颁行） | Docket 27806 | 61 FR 5151 | FinalRule_Docket 27806_Amdt23-49_61FR5151_1996-02-09.txt |
| [9] | Final Rule（颁行） | Docket 27806 | 61 FR 7409 | FinalRule_Docket27806_1996-02-28_61FR7409.txt |
| [10] | Final Rule（颁行） | Docket 27806 | 61 FR 10269 | FinalRule_Docket27806_1996-03-13_61FR10269.txt |
| [11] | NPRM（提案） | Notice 94-21 / Docket 27806 | 59 FR 37620 | NPRM_Notice 94-21_Docket27806_59FR37620_1994-07-22.txt |

## 附录　DRS 条款版本记录 ID

FAA 动态法规系统（DRS）中 §F23 各历史版本的记录 ID，可用于在 DRS 中直接定位相应版本条文。

| 修订号 | 生效日期 | DRS 记录 ID（docUniqueId） |
| --- | --- | --- |
| Amdt 23-23 | 1978-12-01 | 09c4fe1d-9777-4fc5-afe9-10f3fcead639 |
| Amdt 23-34 | 1987-02-17 | 175330c3-5a55-4800-8eca-586a932b6696 |
| Amdt 23-49 | 1996-03-11 | 72368a8f-9d93-420d-a08f-8bddae24418f |

# § F23.1　第一部分——用于表明对 §23.853、§23.855 与 §23.1359 符合性的自熄材料可接受试验程序（Part I--Acceptable Test Procedure for Self-Extinguishing Materials for Showing Compliance With Sec. Sec. 23.853, 23.855, and 23.1359）

2012-01-31 初版　｜　2012-01-31 Amdt 23-62　｜　共 1 个历史版本

## 1　§F23.1 修订历史汇总

### 1.1　条款基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 条款号 | 14 CFR § F23.1 |
| 条款标题（英文原文） | Part I--Acceptable Test Procedure for Self-Extinguishing Materials for Showing Compliance With Sec. Sec. 23.853, 23.855, and 23.1359 |
| 中文名称 | 第一部分——用于表明对 §23.853、§23.855 与 §23.1359 符合性的自熄材料可接受试验程序 |
| 所属分部 | 附录 F 试验程序 |
| 历史版本数 | 1 版（含 2012-01-31 初始版） |
| 时间跨度 | 2012-01-31 → 2012-01-31 （约 0 年） |
| 初版来源 | Docket 4080，29 FR 17945 |
| 当前状态 | Historical。2017 年 Amdt 23-64 性能化重构后本条体系已改写，本卷记录 1965–2017 年间的历史沿革。 |
| 更正通告 / CFR 编纂校正 | 无 |

### 1.2　修订沿革总表（按时间排序）

| # | 修订号 | 生效日期 | NPRM（编号 / 签发 / FR 引证） | Final Rule（案号 / 签发 / FR 引证） | 本版对 §F23.1 的修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amdt 23-62 | 2012-01-31 | — | — | 初始颁行，确立本条条文 |

### 1.3　修订脉络一览

2012 初版　初始颁行，确立本条条文

## 2　§F23.1 各阶段修订背景与原因深度剖析

本节逐条直译 NPRM 与 Final Rule 中与本条有关的原始论述——提案说明、FAA 对评论的答复、以及修订理由。为便于核对，每段中文之下附该段英文原文（灰色小字）。

### 2.1　初始颁行（2012-01-31，Amdt 23-62）：第一部分——用于表明对 §23.853、§23.855 与 §23.1359 符合性的自熄材料可接受试验程序

▪ 修订沿革：本版由 NPRM　—　提出；最终规章 —，2012-01-31 生效。

▪ 本版对条文的处置：初始颁行，确立本条条文

## 3　§F23.1 条款原文演变对比

本节先给出颜色图例，再按版本逐条列出条文（英文原文），最后以段落结构矩阵横向对照各版本。条文表的「状态」列标明该段在本版是新增、修订、删除还是继承未变。

■ 蓝色＝本版新增　　■ 红色＝本版修订/替换　　■ 灰色删除线＝本版删除　　■ 黑色＝继承上版、未变化

（本地文献中未检索到本条各版本的重印全文，请参照 1.2 沿革总表与各版修订指令。）

### 3.1　段落结构演变矩阵（横向对照 1 个版本）

（无可用全文，矩阵略。）

## 4　§F23.1 总结

本条各版本的修订动因未在 NPRM/Final Rule 前言中展开说明，多为随主修订案一并调整的编辑性或交叉引用性修改。

本条取证提示 共 1 个历史版本：Amdt 23-62。 其中 0 个版本在本地文献中检索到明确修订指令原文；0 个版本检索到重印全文。 本条未见更正通告。

## 5　参考文献

下列文件均已下载并保存于本地目录「FAR 23/Rulemaking Docs」；FR 引证格式为「卷号 FR 起始页码」。文件名保留原名以便按名检索。

| 编号 | 类型 | 文件编号 / 案号 | Federal Register 引证与日期 | 本地文件名 / 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录　DRS 条款版本记录 ID

FAA 动态法规系统（DRS）中 §F23.1 各历史版本的记录 ID，可用于在 DRS 中直接定位相应版本条文。

| 修订号 | 生效日期 | DRS 记录 ID（docUniqueId） |
| --- | --- | --- |
| Amdt 23-62 | 2012-01-31 | 2212b9c3-efd2-4f51-949b-841c2c4bee4a |

# § F23.2　第二部分——测定隔热/隔声材料可燃性与火焰传播特性的试验方法（Part II--Test Method To Determine the Flammability and Flame Propagation \nCharacteristics of Thermal/Acoustic Insulation Materials）

2012-01-31 初版　｜　2012-01-31 Amdt 23-62　｜　共 1 个历史版本

## 1　§F23.2 修订历史汇总

### 1.1　条款基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 条款号 | 14 CFR § F23.2 |
| 条款标题（英文原文） | Part II--Test Method To Determine the Flammability and Flame Propagation \nCharacteristics of Thermal/Acoustic Insulation Materials |
| 中文名称 | 第二部分——测定隔热/隔声材料可燃性与火焰传播特性的试验方法 |
| 所属分部 | 附录 F 试验程序 |
| 历史版本数 | 1 版（含 2012-01-31 初始版） |
| 时间跨度 | 2012-01-31 → 2012-01-31 （约 0 年） |
| 初版来源 | Docket 4080，29 FR 17945 |
| 当前状态 | Historical。2017 年 Amdt 23-64 性能化重构后本条体系已改写，本卷记录 1965–2017 年间的历史沿革。 |
| 更正通告 / CFR 编纂校正 | 无 |

### 1.2　修订沿革总表（按时间排序）

| # | 修订号 | 生效日期 | NPRM（编号 / 签发 / FR 引证） | Final Rule（案号 / 签发 / FR 引证） | 本版对 §F23.2 的修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amdt 23-62 | 2012-01-31 | — | — | 初始颁行，确立本条条文 |

### 1.3　修订脉络一览

2012 初版　初始颁行，确立本条条文

## 2　§F23.2 各阶段修订背景与原因深度剖析

本节逐条直译 NPRM 与 Final Rule 中与本条有关的原始论述——提案说明、FAA 对评论的答复、以及修订理由。为便于核对，每段中文之下附该段英文原文（灰色小字）。

### 2.1　初始颁行（2012-01-31，Amdt 23-62）：第二部分——测定隔热/隔声材料可燃性与火焰传播特性的试验方法

▪ 修订沿革：本版由 NPRM　—　提出；最终规章 —，2012-01-31 生效。

▪ 本版对条文的处置：初始颁行，确立本条条文

## 3　§F23.2 条款原文演变对比

本节先给出颜色图例，再按版本逐条列出条文（英文原文），最后以段落结构矩阵横向对照各版本。条文表的「状态」列标明该段在本版是新增、修订、删除还是继承未变。

■ 蓝色＝本版新增　　■ 红色＝本版修订/替换　　■ 灰色删除线＝本版删除　　■ 黑色＝继承上版、未变化

（本地文献中未检索到本条各版本的重印全文，请参照 1.2 沿革总表与各版修订指令。）

### 3.1　段落结构演变矩阵（横向对照 1 个版本）

（无可用全文，矩阵略。）

## 4　§F23.2 总结

本条各版本的修订动因未在 NPRM/Final Rule 前言中展开说明，多为随主修订案一并调整的编辑性或交叉引用性修改。

本条取证提示 共 1 个历史版本：Amdt 23-62。 其中 0 个版本在本地文献中检索到明确修订指令原文；0 个版本检索到重印全文。 本条未见更正通告。

## 5　参考文献

下列文件均已下载并保存于本地目录「FAR 23/Rulemaking Docs」；FR 引证格式为「卷号 FR 起始页码」。文件名保留原名以便按名检索。

| 编号 | 类型 | 文件编号 / 案号 | Federal Register 引证与日期 | 本地文件名 / 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录　DRS 条款版本记录 ID

FAA 动态法规系统（DRS）中 §F23.2 各历史版本的记录 ID，可用于在 DRS 中直接定位相应版本条文。

| 修订号 | 生效日期 | DRS 记录 ID（docUniqueId） |
| --- | --- | --- |
| Amdt 23-62 | 2012-01-31 | 29c61d23-b6da-4b04-aaec-beaeecd52701 |